CIR-GAT-MAPPO中文小论文构架

面向灾后未知危险区域覆盖勘察的多机器人协同覆盖方法

论文框架草案 · 按中文工科小论文写作风格整理

应用场景边界说明 本文建议采用“灾后未知危险区域覆盖勘察/态势获取”作为应用场景，而不是完整灾后搜救。当前模型不包含搜救目标、幸存者概率矩阵、目标发现概率或任务优先级推断，因此不能声称解决完整搜救决策问题。更准确的表述是：机器人集群在灾后或危险未知区域中进行快速全覆盖巡查、环境勘察和搜索前态势获取，为后续人工救援、目标识别或路径规划提供覆盖信息。

# 0 写作定位与推荐应用场景

推荐应用场景：灾后未知危险区域的多机器人快速覆盖勘察。该场景可包括震后建筑内部、厂区事故现场、坍塌通道、地下空间、仓储火灾后区域等。任务目标不是直接定位救援目标，而是在局部可观测、通信受限和地图未知条件下，尽快覆盖可通行区域，减少重复搜索，为后续救援判断提供环境态势。

为什么不写“完整灾后搜救”：当前模型没有目标概率地图、目标检测传感器模型、幸存者状态估计或救援任务分配。

为什么仍可写灾后场景：未知环境、障碍物、局部观测、通信半径、快速覆盖和减少重复搜索，均与灾后前期勘察任务高度契合。

若面向兵工类期刊，可将场景扩展为“危险未知区域无人集群侦察覆盖”；若面向农机/机器人类期刊，可表述为“未知作业区域多机器人覆盖巡检”。

| 候选场景 | 契合度 | 推荐程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灾后未知危险区域覆盖勘察 | 高 | 首选 | 不需要目标概率矩阵，强调覆盖、建图和态势获取。 |
| 未知环境无人集群侦察 | 高 | 可选 | 适合偏兵工或无人系统方向，但注意避免过度军事化表述。 |
| 远洋捕鱼未知区域覆盖 | 中 | 不推荐作为主场景 | 捕鱼更依赖资源概率、目标迁移和收益模型，当前模型不包含。 |
| 仓储/厂区巡检覆盖 | 中高 | 备选 | 工程稳妥，但灾后场景的问题紧迫性更强。 |

# 1 题目与摘要设计

## 1.1 题目建议

面向灾后未知危险区域覆盖勘察的覆盖意图关系感知GAT-MAPPO方法

覆盖意图冲突感知的未知区域多机器人协同覆盖路径规划方法

基于边关系图注意力MAPPO的多机器人未知环境覆盖勘察方法

推荐使用第1个题目。该题目同时体现应用背景、核心任务和方法创新，且不会暗示模型完成目标搜救或概率推断。

## 1.2 摘要草稿

针对灾后危险区域前期勘察中未知环境覆盖效率低、机器人间重复搜索严重的问题，提出一种覆盖意图关系感知的图注意力多智能体近端策略优化方法。该方法面向局部观测和有限通信条件下的多机器人协同覆盖任务，在集中训练、分散执行框架中引入显式局部地图记忆和覆盖意图消息。为增强通信邻居之间未来覆盖任务冲突的表达能力，设计覆盖意图关系模块，利用邻居间未来覆盖意图的Soft-IoU计算重叠强度，并将其作为零初始化、带界可学习边偏置注入图注意力分数。该模块不改变动作空间、奖励函数和通信拓扑，能够在原GAT-MAPPO基础上实现单变量扩展。实验在未知栅格环境中开展，并与无通信MAPPO、GAT-MAPPO及继续训练对照模型进行比较。结果表明，所提方法在保持覆盖完成率的同时提高了Coverage-AUC和早期覆盖率，并降低重复覆盖比例，验证了覆盖意图关系建模对未知区域覆盖勘察任务的有效性。

## 1.3 关键词

多机器人系统；未知环境覆盖；图注意力网络；多智能体强化学习；覆盖意图关系；灾后勘察

# 2 引言构架

背景引入：灾后建筑、危险厂区和地下空间往往存在地图未知、障碍物不确定和通信受限等问题，需要多机器人快速完成区域覆盖勘察。

问题矛盾：多机器人能够提高覆盖速度，但由于局部观测和信息不完全，机器人间容易发生重复搜索、局部拥挤和后期补漏效率低等问题。

现有方法不足：传统覆盖路径规划依赖完整地图或规则分区；MAPPO具备协同学习能力，但普通MAPPO缺少显式通信结构；GAT-MAPPO能聚合邻居消息，但通常将未来覆盖意图作为节点属性，未显式建模“谁与我的未来覆盖任务重叠”。

本文思路：在现有GAT-MAPPO基础上，将覆盖意图重叠提升为边关系，以关系偏置形式注入GAT注意力分数，使策略能够选择性关注潜在冲突邻居。

| 贡献点 | 论文表述建议 | 注意边界 |
| --- | --- | --- |
| MCPP任务适配 | 构建面向未知区域覆盖勘察的GAT-MAPPO框架。 | 不要声称解决完整搜救。 |
| 覆盖意图关系 | 提出基于Soft-IoU的邻居未来覆盖意图重叠关系。 | 关系来自已通信意图，不读取通信范围外真值。 |
| 零初始化边偏置 | 设计带界可学习β，使模型初始退化为原GAT。 | 不要夸大为理论最优保证。 |
| 实验验证 | 通过AUC、T90/T95、RepeatRatio等指标验证覆盖效率和重复率改善。 | 报告同随机地图与训练seed差异。 |

# 3 问题建模

## 3.1 未知区域覆盖勘察任务

将待勘察区域离散为二维栅格地图。机器人初始不知道完整地图，只能通过局部观测逐步获得周围空闲栅格、障碍物和已覆盖信息。覆盖定义为机器人实际占据过的可通行栅格，而不是传感器视野扫过的区域。任务目标是在最大步数内尽可能覆盖全部可通行栅格，并减少重复访问。

## 3.2 观测、通信与动作

观测：每个机器人获得局部窗口观测、局部地图记忆、覆盖进度和任务阶段元数据。

通信：机器人仅与通信半径内邻居交换覆盖消息，通信图随机器人位置动态变化。

动作：采用上、下、左、右、停止等离散动作，非法动作通过动作掩码屏蔽。

训练范式：采用集中训练、分散执行；actor不使用执行阶段不可获得的全局覆盖真值。

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| N | 机器人数量 |
| A_t | t时刻通信邻接矩阵 |
| o_i | 机器人i的局部观测与地图记忆 |
| m_i | 机器人i的覆盖意图消息 |
| I_i | 机器人i的未来覆盖意图表示 |
| rho_ij | 机器人i与j的意图重叠强度 |
| e_ij | 原始GAT注意力logit |
| beta | 可学习覆盖意图关系偏置系数 |

# 4 CIR-GAT-MAPPO方法构架

## 4.1 总体框架

方法采用MAPPO作为基础训练框架。Actor根据本体局部观测、邻居覆盖消息和动态图注意力输出动作分布；Critic使用集中训练阶段的全局栅格状态估计价值函数。CIR模块只作用于actor侧真实邻居聚合GAT，不修改critic、奖励函数和PPO损失。

## 4.2 显式局部地图记忆与覆盖消息

机器人维护已知空闲区域、已知障碍物、团队已覆盖区域、未知区域和frontier集合。覆盖消息包含已知覆盖率、自身覆盖率、未知区域比例、frontier比例、近期新覆盖率、近期重复率、停滞程度、目标方向、相对目标位置、意图区域和意图有效标志。

## 4.3 边特征图注意力通信

通信图由通信半径动态决定。GAT在通信硬掩码内计算邻居注意力，并结合相对距离、相对行列偏移和连通标志等边特征。相较无通信MAPPO，该结构能够根据邻近机器人空间关系和覆盖消息进行协同决策。

## 4.4 覆盖意图关系计算

将每个机器人未来覆盖意图表示为统一意图区域向量。对于机器人i和j，采用Soft-IoU计算二者意图重叠：

inter_ij = Σ_x I_i(x) I_j(x),   union_ij = Σ_x I_i(x)+Σ_x I_j(x)-inter_ij,   ρ_ij = inter_ij/(union_ij+ε)

其中，ρij∈[0,1]，数值越大表示两个机器人未来覆盖意图越重叠。自环关系置为0，非通信边关系置为0并继续由GAT硬掩码屏蔽。

## 4.5 CIR边注意力偏置

在原始GAT注意力logit上加入覆盖意图关系偏置：

e'_ij = e_ij + βρ_ij,       β = βmax · tanh(b)

其中b初始化为0，因此初始β=0，模型严格退化为原始GAT-MAPPO，便于从已有GAT-ON模型进行warm-start，也降低训练早期扰动。β可学习为正或负，由策略自行决定是增强还是抑制高冲突邻居的注意力。

方法边界 CIR不增加通信字段，不改变通信范围，不修改奖励函数，不加入agent ID，不加入额外辅助损失。其唯一核心改动是在actor侧GAT softmax之前加入βρij。

# 5 实验设计

## 5.1 实验环境

地图：二维未知栅格环境，主测试场景为20×20。

机器人数量：4个。

障碍物：随机障碍物比例约5%，测试时使用固定随机地图种子。

观测与通信：局部观测半径2，通信半径4，使用显式局部地图记忆与覆盖消息。

评价范围：只评价覆盖阶段，不引入返回阶段，避免返回策略噪声影响覆盖结论。

## 5.2 对比方法

| 模型 | 说明 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| GAT-OFF / MAPPO | 不使用图注意力通信或关闭通信增强。 | 验证通信模块必要性。 |
| GAT-ON / GAT-MAPPO | 使用覆盖消息、边特征和动态图注意力。 | 主要基线模型。 |
| GAT-ON-continued | 从GAT-ON继续训练相同步数但不开CIR。 | 排除“继续训练导致提升”的干扰。 |
| CIR-GAT-MAPPO | 在GAT-ON基础上加入覆盖意图关系边偏置。 | 本文方法。 |

## 5.3 评价指标

| 指标 | 含义 | 方向 |
| --- | --- | --- |
| Coverage-AUC | 覆盖率-时间曲线面积，衡量整体覆盖效率。 | 越大越好 |
| T90/T95 | 达到90%/95%覆盖率所需步数。 | 越小越好 |
| Coverage@100/200/300 | 固定步数下的覆盖率。 | 越大越好 |
| RepeatRatio | 团队重复访问比例。 | 越小越好 |
| Success Rate | 最大步数内完成覆盖的比例。 | 越大越好 |
| Steps/PathLength | 完成覆盖所需步数和总路径长度。 | 越小越好 |
| IntentConflictRate | 通信边上的平均意图重叠强度。 | 机制诊断 |
| β与attention entropy | CIR使用关系偏置的程度和注意力集中程度。 | 机制解释 |

# 6 结果分析写法建议

## 6.1 主结果表

主结果表建议报告同随机地图20个seed的均值，并突出CIR-policy相对GAT-ON与GAT-ON-continued的变化。根据当前实验，CIR-policy在Coverage-AUC、T90、Coverage@100、RepeatRatio和平均Steps上优于GAT-ON，同时显著优于GAT-ON-continued控制组。

| 模型 | AUC | T90 | T95 | Cov@100 | RepeatRatio | 完成率 | Steps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAT-ON | 0.8646 | 131.5 | 135.1 | 79.17% | 46.85% | 95% | 191.7 |
| GAT-ON-continued-last | 0.8629 | 136.6 | 152.3 | 77.09% | 45.00% | 95% | 186.8 |
| CIR-GAT-MAPPO | 0.8677 | 130.5 | 147.4 | 80.50% | 42.47% | 95% | 179.7 |

## 6.2 建议表述

可以写：与GAT-MAPPO相比，CIR-GAT-MAPPO在相同随机测试地图上提高Coverage-AUC，并降低重复覆盖率和平均完成步数；与继续训练但不开CIR的控制组相比，CIR在多数seed上保持更好的早期覆盖效率和更低重复率，说明性能提升并非简单由额外训练步数造成。

## 6.3 需要谨慎表述的现象

当前最佳CIR checkpoint中β较小，说明关系偏置使用较保守，因此不要写成“强制冲突规避”。

CIR在训练seed上不一定最优，说明其优势更体现在随机地图泛化，而不是训练地图拟合。

T95均值并非所有对比中最优，可解释为中后段补漏仍存在波动，后续可改进意图时域或更精细路径意图表达。

# 7 图表与论文版式建议

| 图/表编号 | 建议内容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 图1 | 灾后未知危险区域覆盖勘察任务示意图。 | 说明场景但避免目标搜救概率建模。 |
| 图2 | CIR-GAT-MAPPO总体框架。 | 展示局部观测、覆盖消息、GAT、CIR和PPO。 |
| 图3 | 覆盖意图关系ρij计算示意。 | 解释Soft-IoU边关系。 |
| 图4 | 覆盖率曲线。 | 展示Coverage-AUC和早期覆盖效率。 |
| 表1 | 实验参数设置。 | 增强可复现性。 |
| 表2 | 主性能对比。 | 报告AUC、T90/T95、RepeatRatio等。 |
| 表3 | 消融实验。 | 比较GAT-ON、continued和CIR。 |
| 表4 | 机制指标。 | 报告β、IntentConflictRate和attention entropy。 |

# 8 结论草稿

本文面向灾后未知危险区域覆盖勘察任务，提出一种覆盖意图关系感知的CIR-GAT-MAPPO方法。该方法在多机器人GAT-MAPPO框架中显式构建通信邻居之间的未来覆盖意图重叠关系，并以零初始化、带界可学习边偏置注入actor侧图注意力分数。实验结果表明，所提方法在保持覆盖完成率的同时提升早期覆盖效率，降低重复覆盖率和平均完成步数。后续工作将进一步引入更精细的未来路径意图表示，并扩展至带目标检测或概率地图的完整搜救任务。

# 9 写作红线与推荐措辞

| 不要这样写 | 建议这样写 |
| --- | --- |
| 解决灾后搜救目标定位问题 | 服务于灾后未知区域快速覆盖勘察与态势获取 |
| 根据幸存者概率矩阵规划路径 | 根据局部地图记忆和覆盖意图进行协同覆盖 |
| 完成完整搜救闭环 | 为后续目标识别、人工救援和路径规划提供覆盖信息 |
| CIR强制避免冲突 | CIR显式提供意图重叠关系，由策略学习如何利用 |
| 大幅全面优于所有指标 | 在AUC、早期覆盖和重复率等指标上取得改善 |

生成日期：2026-06-08